Приложение

к постановлению администрации Мичуринского сельского поселения

от______________ № ___________

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА 2016 – 2026 ГОДЫ

РАЗРАБОТАНО

ИП Миленина В. А.

__________________

м.п.

2016 г.

Оглавление

|  | Программный документ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 5 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА | 7 |
| 2.1 | Основные показатели системы водоснабжения | 8 |
| 2.2 | Основные показатели системы водоотведения | 10 |
| 2.3 | Основные показатели системы теплоснабжения | 11 |
| 2.4 | Основные показатели системы электроснабжения | 12 |
| 2.5 | Основные показатели газоснабжения | 14 |
| 2.6 | Основные показатели по утилизации (захоронению) ТБО | 15 |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 15 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 18 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 18 |
| 3.2 | Прогноз развития застройки | 18 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 19 |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА | 22 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 22 |
| 4.2 | Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | 24 |
| 4.3 | Показатели потребления населением Мичуринского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса | 28 |
| 4.4 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 29 |
| 4.5 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 30 |
| 5 | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 32 |
| 5.1 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 34 |
| 5.2 | Управление программой | 39 |
| 6 | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | 40 |
| 6.1 | Перспективные показатели развития Мичуринского сельского поселения | 40 |
| 6.2 | Характеристика Мичуринского сельского поселения Динского района | 40 |
| 6.3 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 41 |
| 6.4 | Прогноз развития промышленности | 41 |

| 6.5 | Прогноз развития застройки Мичуринского сельского поселения Динского района | 42 |
| --- | --- | --- |
| 6.6 | Прогноз изменения доходов населения | 44 |
| 6.7 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 45 |
| 6.8 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 46 |
| 6.8.1 | Водоснабжение | 46 |
| 6.8.2 | Водоотведение | 47 |
| 6.8.3 | Теплоснабжение | 47 |
| 6.8.4 | Электроснабжение | 48 |
| 6.8.5 | Газоснабжение | 49 |
| 6.8.6 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 49 |
| 6.9 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 51 |
| 6.10 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 53 |
| 6.11 | Перспективная схема водоснабжения Мичуринского сельского поселения | 54 |
| 6.12 | Перспективная схема водоотведения Мичуринского сельского поселения | 54 |
| 6.13 | Перспективная схема обращения с ТБО | 54 |
| 6.14 | Перспективная схема теплоснабжения Мичуринского сельского поселения | 56 |
| 6.15 | Перспективная схема электроснабжения Мичуринского сельского поселения | 56 |
| 6.16 | Перспективная схема газоснабжения Мичуринского сельского поселения | 57 |
| 6.17 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Мичуринского сельского поселения Динского района | 58 |
| 6.18 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Мичуринского сельского поселения Динского района | 59 |
| 6.19 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Мичуринского сельского поселения Динского района | 59 |
| 6.20 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Мичуринского сельского поселения Динского района | 60 |
| 6.21 | Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Мичуринского сельского поселения Динского района | 60 |
| 6.22 | Финансовые потребности для реализации Программы | 61 |
| 6.23 | Модель для расчета программы | 62 |
| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 63 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Динского района на 2016 – 2026 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Устав Мичуринского сельского поселения Динского района, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Мичуринского сельского поселения Динского района.

- ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2026

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Динского района на 2016-2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Мичуринского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2016-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2016-2026 годы составляют – 101,54 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 96,54 млн.руб., из них: - внебюджетные средства – 5,00 млн. руб., в том числе: Водоснабжение – 41,51 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 41,51 млн.руб., - внебюджетные средства – отсутствуют. Водоотведение – 9,549 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 9,549 млн. руб., - внебюджетные средства – отсутствуют. Газоснабжение – 8,40 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 8,40 млн. руб.,, - внебюджетные средства – отсутствуют. Электроснабжение – 14,70 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 14,70 млн. руб., - внебюджетные средства – отсутствуют. Теплоснабжение – 22,38 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 22,38 млн. руб., - внебюджетные средства – отсутствуют. Утилизация ТБО – 5,0 млн. руб., в том числе: - бюджетные – отсутствуют; - внебюджетные средства – 5,0 млн. руб. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мичуринское сельское поселение находится в Динском районе Краснодарского края.  В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – пос. Агроном, пос. Зарождение, пос. Кочетинский, пос. Янтарный, пос. Вишняки.

Население и организации Мичуринского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, индивидуальным теплоснабжением, электроснабжением сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящееся в собственности муниципального образования н праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ОАО «Кубаньэнерго» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МООО «Мичуринское ЖКХ» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Мичуринское ЖКХ» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Водоотведение | ООО «Мичуринское ЖКХ» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Динская райгаз» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Динская мусороуборочная компания» | муниципальное образование | Прямые договора |

  - Основные показатели системы водоснабжения

В настоящее время существующее население поселка Агроном снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению центра ГСЭН в Динском районе Краснодарского края на сегодняшний момент особую озабоченность в поселке Агроном вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

В поселении расположены семь узлов водозаборных сооружений:

- 1 артезианская скважина в пос. Вишняки

- 1 артезианская скважина пос. Кочетинский,

- 1 артезианская скважина в пос. Янтарный

- 1 артезианская скважина в пос. Зарождение

- 3 артезианских скважины в пос. Агроном

Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø 100мм.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Головные водозаборные сооружения расположены в центральной части, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны.

Таблица 2 - Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м³/год | 414,55 |
| Реализация воды | тыс. м³/год | 271,60 |
| Потери воды | тыс. м³/год | 142,95 |
| Общая протяженность сетей | км | 22,20 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 6,651 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 469,0 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 81 |
| муниципальные предприятия | % | 99 |
| прочие предприятия | % | 95 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Таблица 3 – Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2015 г. | 2-е п/г 2015 г. | 1-е п/г 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 28,35 | 28,35 | 30,33 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2015г-30.06.2015г | 01.07.2015г-31.12.2015 г | 01.01.2016г-30.06.2016г |

Технические и технологические проблемы в системе:

-большой % износа водопроводной сети, вследствие чего происходит вторичное загрязнение питьевой воды.

  - Основные показатели системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы централизованная система канализации имеется только в п. Агроном. В остальных населенных пунктах население использует выгребные ямы. Протяженность канализационных труб 3,4 км. На территории п. Агроном находятся 1 канализационно-очистная станция (КОС) и 2 канализационно-насосная станция (КНС). Транспортировка и очистка сточных вод осуществляются МООО «Мичуринское ЖКХ», поэтому на территории Мичуринского сельского поселения находится одна эксплуатационная зона централизованного водоотведения (п. Агроном).

Таблица № 4 – Показатели системы централизованного водоотведения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | тыс. м³/год | 145,63 |
| Общая протяженность сетей | км | 3,4 |
| Количество КНС | ед. | 2 |
| Количество очистных сооружений | ед. | 1 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоотведения | % | 84 |

Таблица № 5 – Тарифы для населения за водоотведение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2015 г. | 2-е п/г 2015 г. | 1-е п/г 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м., с НДС | 47,00 | 47,00 | 50,29 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2015г-30.06.2015г | 01.07.2015г-31.12.2015 г | 01.01.2016г-30.06.2016г |

Технические и технологические проблемы в системе:

-большой % износа канализационной сети;

- отсутствие у 84 % населения централизованной канализации.

  - Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение Мичуринского сельского поселения в настоящее время осуществляется от 2 котельных, которые отапливают школы, детские сады, почту, магазины, жилые здания, дом культуры, библиотеку, спортивный комплекс, административные здания и здание администрации.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.

Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют.

Таблица 6

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 1,2 |
| Кол-во котельных | ед. | 2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,30 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | - |
| Общая протяженность сетей (2-х трубном исполнении) | км | 9,636 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/час | 2,39 |
| Доля потерь в сетях | % | 30 |

В Мичуринском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источников теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Мичуринском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Качество поставляемых услуг по отоплению в Мичуринском сельском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг. Воздействие системы теплоснабжения Мичуринского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Таблица 7 – Тарифы для населения на отопление и горячее водоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2015 г. | 2-е п/г 2015 г. | 1-е п/г 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф за отопление | за 1 Гкал, с НДС | 3124,40 | 3124,40 | 3343,11 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2015г-30.06.2015г | 01.07.2015г-31.12.2015 г | 01.01.2016г-30.06.2016г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

  - Основные показатели системы электроснабжения

Таблица 8 – Показатели системы электроснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов получающие услуги электроснабжения | абонент | 500 |
| Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума | % | 80 |
| Протяженность линии электропередач | км | 24,49 |

В настоящее время в муниципальном образовании Мичуринского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Мичуринском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Мичуринского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Таблица 9 – Тарифы для населения на электроснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2015 г. | 2-е п/г 2015 г. | 1-е п/г 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 2,81 | 2,81 | 3,01 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2015г-30.06.2015г | 01.07.2015г-31.12.2015 г | 01.01.2016г-30.06.2016г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Мичуринского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

  - Основные показатели системы   газоснабжения

Источником газоснабжения Мичуринского сельского поселения Динского района является 2 существующие АГРС ст. Динская и с. Первореченское.

Подача природного газа потребителям Мичуринского сельского поселения Динского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующей схемой газоснабжения. Процент газификации составляет 80 %.

От ГГРП проложены газопроводы среднего давления к ГРП, ШРП к общественным потребителям. К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

Таблица 10 – Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м³/год | 14011,00 |
| Кол-во ГРС | шт. | - |
| Кол-во ГРП | шт. | 7 |
| Кол-во ГРПШ | шт. | 3 |
| Количество абонентов получающие услуги газоснабжения | абонент | 6651 |
| Протяженность сети | км | 82 |

Таблица 11 – Тарифы для населения на газоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2015 г. | 2-е п/г 2015 г. | 1-е п/г 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 5,62 | 5,62 | 6,01 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2015г-30.06.2015г | 01.07.2015г-31.12.2015 г | 01.01.2016г-30.06.2016г |

  - Основные показатели по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

По данным Администрации Мичуринского сельского поселения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Мичуринского сельского поселения осуществляет ООО «Динская мусороуборочная компания».

В определенные дни выезжает автомобиль-мусоровоз, который объезжает все домовладения и собирает накопившийся мусор. После этого мусор вывозится на свалку, которая расположена в южной части Мичуринского сельского поселения. Учет нормативного расстояния до жилой зоны отсутствует.

По информации, доступной на сайте РЭК, тарифы на услуги по захоронению ТБО в поселении не принимались.

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В Мичуринском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Мичуринского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Мичуринского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

МООО «Мичуринское ЖКХ» предоставляющее услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

МООО «Мичуринское ЖКХ», предоставляющее услуги водоснабжения и водоотведения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

ОАО «Кубаньэнерго», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Количество постоянного населения Мичуринского сельского поселения Динского района на 1 января 2015 года (по данным администрации) составляет 6651 человек.

Численность постоянного населения Мичуринского сельского поселения Динского района на перспективу будет следующей:

Таблица 12 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2015 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок Агроном | 3860 | 4050 | 4266 |
| поселок Зарождение | 909 | 950 | 1000 |
| поселок Вишняки | 701 | 750 | 780 |
| поселок Кочетинский | 680 | 720 | 750 |
| поселок Янтарный | 501 | 510 | 520 |
| Итого по поселению | 6651 | 6980 | 7316 |

  - Прогноз развития застройки

Жилищный фонд на территории Мичуринского сельского равна 122,9 тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 18,6 м2.

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Мичуринского сельского поселения, и «Программы повышения энергетической эффективности на территории Динского района на 2012- 2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица 15 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 31300,00 | 31564,82 | 31829,64 | 32094,46 | 32359,28 | 32624,10 | 32888,92 | 33153,74 | 33418,56 | 33683,38 | 33948,02 | 34213,05 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 24200,00 | 24404,72 | 24609,44 | 24814,16 | 25018,88 | 25223,60 | 25428,32 | 25633,04 | 25837,76 | 26042,48 | 26247,20 | 26452,00 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 7100,00 | 7160,10 | 7220,20 | 7280,30 | 7340,40 | 7400,50 | 7460,60 | 7520,70 | 7580,80 | 7640,90 | 7701,00 | 7761,10 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2015 г.) | % | 100 | 100,7 | 101,4 | 102,2 | 102,9 | 103,7 | 104,4 | 105,2 | 105,9 | 106,6 | 107,4 | 108,2 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 372,55 | 374,98 | 377,41 | 379,84 | 382,27 | 384,70 | 387,13 | 389,56 | 391,99 | 394,42 | 396,85 | 399,33 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,31 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 370,16 | 372,80 | 375,44 | 378,08 | 380,72 | 383,36 | 386,00 | 388,64 | 391,28 | 393,92 | 396,56 | 396,94 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 271,6 | 287,44 | 303,28 | 319,11 | 334,95 | 350,78 | 366,61 | 382,44 | 398,27 | 414,1 | 429,93 | 445,50 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 243,9 | 259,4 | 274,9 | 290,4 | 305,9 | 321,4 | 336,9 | 352,4 | 367,9 | 383,4 | 398,9 | 413,9 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 3,9 | 3,94 | 3,98 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,11 | 4,14 | 4,17 | 4,2 | 4,23 | 4,3 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,3 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2015 г.) | % | 100 | 100,7 | 101,4 | 102,2 | 102,9 | 103,7 | 104,4 | 105,2 | 105,9 | 106,6 | 107,4 | 108,2 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод-всего | тыс. м³ | 145,63 | 150,04 | 154,45 | 158,86 | 163,27 | 167,68 | 172,09 | 176,50 | 180,91 | 185,32 | 189,73 | 194,18 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м³ | 42,3 | 42,65 | 43,00 | 43,35 | 43,70 | 44,05 | 44,40 | 44,75 | 45,10 | 45,45 | 45,80 | 46,15 |
| от бюджетных организаций | тыс. м³ | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 |
| от прочих организаций | тыс. м³ | 13,9 | 14,01 | 14,12 | 14,23 | 14,34 | 14,45 | 14,56 | 14,67 | 14,78 | 14,89 | 15,00 | 15,11 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2015 г.) | % | 100 | 103 | 106 | 110 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 14011,00 | 14129,54 | 14248,08 | 14366,62 | 14485,16 | 14603,70 | 14722,24 | 14840,78 | 14959,32 | 15077,86 | 15196,64 | 15314,94 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочим организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2015 г.) | % | 100 | 100,7 | 101,4 | 102,2 | 102,9 | 103,7 | 104,4 | 105,2 | 105,9 | 106,6 | 107,4 | 108,2 |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по захоронению (утилизации ТБО) всем потребителям | тыс. м³ | 43,23 | 43,60 | 43,97 | 44,34 | 44,71 | 45,08 | 45,45 | 45,82 | 46,19 | 46,56 | 46,93 | 47,29 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2015г.) | % | 100 | 100,7 | 101,4 | 102,2 | 102,9 | 103,7 | 104,4 | 105,2 | 105,9 | 106,6 | 107,4 | 108,2 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 16 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Мичуринском сельском поселении

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Мичуринскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 -2026 гг. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 3000 | 3180 |  | 3370 |  | 3573 |  | 3787 |  | 4014 |  | 4255-5372 |  | - |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | - |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | - |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | - |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Таблица 17 – Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжённость сетей | км. | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 |
| Получено электроэнергии от поставщика, | тыс. кВт/ч | 31564,00 | 31829,64 | 32094,46 | 32888,92 | 34213,05 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. кВт/ч | 24404,72 | 24609,44 | 24814,16 | 25428,32 | 26452,00 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 7160,10 | 7220,20 | 7280,30 | 7460,60 | 7761,10 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 6651 | 6706 | 6761 | 6980 | 7270 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 18 – Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2021 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных |  | Гкал/час |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 0,3 |  | 03 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,31 |
| Коэффициент использования мощности котельных |  | % |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Общая протяженность сетей |  | км |  | 9,636 |  | 9,636 |  | 10,00 |  | 1050 |  | 10,50 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене |  | км |  | 9,636 |  | 5,60 |  | 2,50 |  | - |  | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды |  | тыс. Гкал/год |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть |  | тыс. Гкал/год |  | 374,98 |  | 377,41 |  | 379,84 |  | 387,13 |  | 399,33 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии |  | тыс. Гкал/год |  | 12,56 |  | 12,56 |  | 12,56 |  | 12,56 |  | 12,56 |
| Охват населения приборами учета |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

Таблица 19 – Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м³/год | 414,55 | 418,06 | 421,57 | 432,10 | 453,13 |
| Получено воды со стороны | тыс. м³/год | - | - | - | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м³/год | 414,55 | 418,06 | 421,57 | 432,10 | 453,13 |
| Подано воды в сеть | тыс. м³/год | 287,44 | 303,28 | 319,11 | 366,61 | 445,50 |
| Объём потерь | тыс. м³/год | 142,95 | 114,78 | 102,46 | 65,49 | 7,63 |
| Уровень потерь | % | 34,48 | 27,46 | 24,30 | 15,16 | 1,68 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м³/год | 287,44 | 303,28 | 319,11 | 366,61 | 445,50 |
| Населению | тыс. м³/год | 259,40 | 274,90 | 290,40 | 336,90 | 413,90 |
| бюджетным организациям | тыс. м³/год | 3,94 | 3,98 | 4,01 | 4,11 | 4,30 |
| прочим организациям | тыс. м³/год | 24,10 | 24,40 | 24,70 | 25,60 | 27,30 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 6651 | 6706 | 6761 | 6980 | 7270 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 22,3 | 15,7 | 9,1 | 2,5 |  |

Таблица 20 – Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³ в сутки | 97,20 | 98,00 | 98,80 | 102,2 | 105,20 |
| Общая протяжённость сетей | км | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 4 | 2 | - | - | - |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 6651 | 6706 | 6761 | 6980 | 7270 |

Таблица 21 – Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребленного газа | тыс. м³ | 14129,54 | 14248,08 | 14366,62 | 14722,24 | 15314,94 |
| Общая протяжённость сетей | км | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | чел. | 6651 | 6706 | 6761 | 6980 | 7270 |

  - Показатели потребления населением Мичуринского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица 22

| Индикаторы | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Система электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | кВт/ч/чел в мес. | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 | 392,17 |
| - Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес./чел. | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал/м2 в мес. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление | м³ в мес./чел. | 5,19 | 5,23 | 5,27 | 5,31 | 5,35 | 5,39 | 5,43 | 5,47 | 5,51 | 5,55 | 5,61 |
| - Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение | м³ в мес/чел | 1,19 | 0,191 | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 | 0,196 | 0,197 | 0,198 | 0,199 | 1,200 |
| - Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное газоснабжение | м³ в мес/чел | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | 175,55 |
| - Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м³/чел в год/чел | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 1,24 |

  - Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 23.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

Таблица 23

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Мичуринского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Мичуринского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- иинвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Таблица 24

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Мичуринское сельское поселение |  |  |
| 1 | Обязательные проекты: (строительство) |  |
| 1.1 | Водоснабжение: установка частотных преобразователей | 375,00 |
| 1.2 | Водоснабжение: проект водоснабжения | 1000,00 |
| 1.3 | Водоотведение: реконструкция КНС | 975,00 |
| 1.4 | Водоотведение: реконструкция очистных сооружений | 1254,00 |
| 1.5 | Теплоснабжение: замена котлов | 1380,00 |
| 1.7 | Утилизация ТБО: Приобретение мусоровозного транспорта. | 5000,00 |
| 2 | Эффективные проекты: (реконструкция) |  |
| 2.1 | Водоснабжение: Реконструкция водопроводной сети (L= 22,3 км) | 40140,00 |
| 2.2 | Водоотведение: реконструкция канализационных сетей | 6120,00 |
| 2.3 | Газоснабжение: реконструкция АГРС «Динская», «Первореченская» | 8400,00 |
| 2.4 | Электроснабжение: Реконструкция сетей электроснабжения (L=7,2км) | 3600,00 |
| 2.5 | Электроснабжение: Реконструкция ПС 35/10кВ | 8200,0 |
| 2.6 | Теплоснабжение: реконструкция сети (L=5,17 км) | 12925,00 |
|  | Теплоснабжение: строительство блочно-модульных котельных | 8000,00 |
| 3 | Условно-эффективные проекты |  |
| 3.1 | Водоотведение: прочие нужды | 1200,00 |
| 3.2 | Электроснабжение: Строительство ВЛ-10-35-110 кВ (L= 2,2 км) | 1010,00 |
| 3.3 | Электроснабжение: Строительство ж/б опор (30 шт) | 1890,0 |
| 1.6 | Теплоснабжение: замена насосов | 75,00 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

  - Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

 денежные средства бюджетов разных уровней;

 заемные денежные средства кредитных организаций;

 привлеченные средства инвесторов;

 прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

Таблица 25

| Источники инвестиций | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41515,00 |
| Краевой бюджет | 500,00 | 2198,47 | 2698,47 | 2698,47 | 2698,47 | 2698,47 | 2698,47 | 2698,47 | 2698,47 | 2698,47 | 2698,47 | 26984,70 |
| Местный бюджет | 500,00 | 953,03 | 1453,03 | 1453,03 | 1453,03 | 1453,03 | 1453,03 | 1453,03 | 1453,03 | 1453,03 | 1453,03 | 14530,30 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9549,00 |
| Краевой бюджет | 0 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 620,685 | 6206,85 |
| Местный бюджет | 0 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 334,215 | 3342,15 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14700,00 |
| Краевой бюджет | 0 | 1911,00 | 1911,00 | 1911,00 | 1911,00 | 1911,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9555,00 |
| Местный бюджет | 0 | 1029,00 | 1029,00 | 1029,00 | 1029,00 | 1029,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22380,00 |
| Краевой бюджет | 0 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 1454,70 | 14547,00 |
| Местный бюджет | 0 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 7833,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Краевой бюджет | 0 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 5460,00 |
| Местный бюджет | 0 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 2940,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 |

Как видно из таблицы 25, из общей суммы финансирования Программы 59% (62753,55 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств краевого бюджета, 32% (33790,45 тыс. руб.) предполагается из средств организации коммунального комплекса и 9% (5000,00 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств внебюджетных источников.

На период 2016 – 2026 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 26

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м³ (без НДС) | 28,35 | 30,33 | 32,45 | 34,72 | 37,15 | 39,75 | 42,53-55,76 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м³ (без НДС) | 47,00 | 50,29 | 53,81 | 57,57 | 61,59 | 65,90 | 70,51-92,43 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | 3124,4 | 3343,1 | 3577,1 | 3827,5 | 4095,4 | 4382,00 | 4688,74-6145,98 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м³ (без НДС) | 5,52 | 5,80 | 6,09 | 6,39 | 6,72 | 7,05 | 7,54-9,88 |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт/час (без НДС) | 2,73 | 2,84 | 2,96 | 3,08 | 3,2 | 3,33 | 3,56-4,68 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 27 приведены результаты расчета.

Таблица 27

| Наименование критерия доступности |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |

Из приведенных в таблице 27 значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.

  - Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Мичуринского сельского поселения.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Мичуринского сельского поселения, Собранием депутатов Мичуринского сельского поселения.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Перспективные показатели развития Мичуринского сельского поселения

Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра на перспективу проектом предлагается строительство зданий, отвечающих современным требованиям, в сложившемся исторически центре обслуживания населения. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в западном и восточном микрорайонах.

Общественный парк культуры и отдыха, занимающий центральное место на территории станицы, подлежит реконструкции и благоустройству. Вдоль берега реки Понура проектируется лесопарковая зона. В живописном месте станицы на земельных участках, прилегающих к реке Понура, проектом размещается туристическая база.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Большая часть действующих в настоящее время производственных предприятий в поселении образуют промзоны, которые сохраняются и развиваются.

  - Характеристика Мичуринского сельского поселения

Муниципальное образование Динской район расположен в центральной части Краснодарского края, и граничит на севере – с Приморско-Ахтарским районом, на востоке – с Тимашевским районом, на юге – с Динским районом, на западе – с Красноармейским и Славянским районами.

Площадь района – 1361,96 км2, на территории Динского района проживает около 126,9 тыс. человек.

По административно-территориальному делению в состав муниципального образования Динской район входит 27 сельских населенных пунктов, из них 7 станиц, 3 села, 12 поселков и 5 хуторов. Все населенные пункты объединены в 10 сельских поселений.

Административным центром муниципального образования Динской район является станица Динская. На территории Мичуринского сельского поселения расположены пять населенных пунктов – поселок Агроном, поселок Вишняки, поселок Зарождение, поселок Кочетинский и поселок Янтарный.

  - Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Среднегодовая численность населения Мичуринского сельского поселения Динского района в 2014 году составила 6651 человек. Средний размер семьи в Мичуринском сельском поселении 3 человека.

На расчетный срок планируется увеличение населения.  Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет рождаемости и миграционного прироста.

Основой оптимистичного прогноза является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

  - Прогноз развития промышленности

Для развития промышленности необходима модернизация существующих предприятий пищевой промышленности, что связано с растущими качественными требованиями и меняющимся спросом на внутреннем рынке. Модернизация существующих и строительство новых предприятий должно быть направленно не только на улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на выпуск новых видов продукции.

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а, следовательно, и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший, объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

  - Прогноз развития застройки Мичуринского сельского поселения

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 18,6 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда можно использовать стандарт экономичного дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство предполагается для прирастающего и переселяемого населения, а также населения ветхого жилищного фонда.

В таблице 29 представлены основные показатели жилищного фонда Мичуринского сельского поселения.

Таблица 29

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| - | 122,90 | - | 122,90 | 18,6 |
| Расчетный срок – 2025 год |  |  |  |  |
| 3,39 | 119,51 | 11,3 | 143,00 | 19,7 |

Таблица 30 – Уровень обеспеченности жилфонда инженерной инфраструктурой

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - | 100 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - | 0 |
| 3 | Централизованное отопление | - | 100 |
| 4 | Газоснабжение | - | 92 |
| 5 | Электроснабжение | - | 100 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Мичуринском сельском поселении Динского района активизировалась работа по реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и краевого бюджетов.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

  - Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Мичуринского сельского поселения Динского района за 2014 год составила 20000 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 2500,0 руб.

  - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 31 – Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

| Категория потребителей | Объем, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 259,40 | 274,90 | 290,40 | 305,90 | 321,40 | 336,90 | 352,40 | 367,90 | 383,40 | 398,90 | 413,90 |
| бюджетные организации | 3,94 | 3,98 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,11 | 4,14 | 4,17 | 4,20 | 4,23 | 4,30 |
| прочие организации | 24,10 | 24,40 | 24,70 | 25,00 | 25,30 | 25,60 | 25,90 | 26,20 | 26,50 | 26,80 | 27,30 |
| Всего: | 287,44 | 303,28 | 319,11 | 334,95 | 350,78 | 366,61 | 382,44 | 398,27 | 414,10 | 429,93 | 445,50 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 42,65 | 43,00 | 43,35 | 43,70 | 44,05 | 44,40 | 44,75 | 45,10 | 45,45 | 45,80 | 46,15 |
| бюджетные организации | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 |
| прочие организации | 14,01 | 14,12 | 14,23 | 14,34 | 14,45 | 14,56 | 14,67 | 14,78 | 14,89 | 15,00 | 15,11 |
| Всего: | 150,04 | 154,45 | 158,86 | 163,27 | 167,28 | 172,09 | 176,50 | 180,91 | 185,32 | 189,73 | 194,18 |

Объемы отпуска тепловой энергии до 2026 года будут увеличиваться, при этом не ожидается роста присоединенной тепловой нагрузки. Полезный отпуск тепловой энергии остается неизменным по причине отсутствие присоединенной нагрузке.

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2026 года планируется – 4706,06 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Мичуринского сельского поселения Динского района, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей и будет составлять к концу 2026 года – 15314,94 тыс. м³.

  - Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

    - Водоснабжение

На территории Мичуринского сельского поселения Динского района услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает МООО «Мичуринское ЖКХ». Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения МООО «Мичуринское ЖКХ» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся в хозяйственном ведении МООО «Мичуринское ЖКХ».

Основные особенности системы водоснабжения:

Источником водоснабжения Мичуринского сельского поселения являются артезианские скважины. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и стальные диаметром от 50 мм до 200 мм. Общая протяженность существующих сетей – 22,3 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет 80 %;

- аварийность на сетях муниципального образования.

В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Мичуринского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

    - Водоотведение

На момент разработки настоящей схемы централизованная система канализации имеется только в п. Агроном. В остальных населенных пунктах население использует выгребные ямы. Протяженность канализационных труб 3,4 км. На территории п. Агроном находятся 1 канализационно-очистная станция (КОС) и 1 канализационно-насосная станция (КНС). Транспортировка и очистка сточных вод осуществляются МООО «Мичуринское ЖКХ», поэтому на территории Мичуринского сельского поселения находится одна эксплуатационная зона централизованного водоотведения (п. Агроном).

Характеристика проблемы:

В остальных населенных пунктах Мичуринского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения, люди пользуются выгребными ямами и дворовыми уборными.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение Муниципального Образования Мичуринского сельского поселения осуществляется от двух котельных: Административной котельной №18 и котельной ООО "Агроном эплпрод".

Основной производитель тепловой энергии Мичуринское сельское поселение осуществляет эксплуатацию одной котельной, а также обслуживает и производит ремонт котельной и тепловых сетей. Суммарная установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Суммарная протяжённость тепловых сетей 9,636 км, диаметром от 50 до 200 мм. Тепловые сети двух трубные тупиковые. Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.

Характеристика проблемы:

Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют.

    - Электроснабжение

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10-35-110кВ и прокладка новых участков ВЛ 10-35-110 кВ от подстанций 35/10кВ

Характеристика проблемы:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Мичуринского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Износ сетей и линейных объектов составляет 80%.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

- Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

    - Газоснабжение

Источником газоснабжения Мичуринского сельского поселения Динского района является 2 существующие АГРС ст. Динская и с. Первореченское.

Подача природного газа потребителям Мичуринского сельского поселения Динского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующей схемой газоснабжения. Процент газификации составляет 80 %.

От ГГРП по проложены газопроводы среднего давления к ГРП, ШРП к общественным потребителям. К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

Характеристика проблемы:

- отсутствие у 20 % населения газоснабжения.

    - Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляет ООО «Статус». Вывоз твердых бытовых отходов составляет 3,8 м³/год на человека.

Местоположение свалки, ее обустройство и режим эксплуатации не отвечают нормативным требованиям. Решением проблемы может стать организация санкционированной свалки, удовлетворяющей всем условиям.

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 32.

Таблица 32

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Мичуринского сельского поселения Динского района, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Мичуринском сельском поселении Динского района на 2013-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации Мичуринского сельского поселения Динского района.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 33

|  | Наименование | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 65,5 | 59,45 | 53,40 | 47,35 | 41,30 | 35,25 | 29,20 | 23,15 | 17,10 | 11,05 | 5 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 |
| 6 | Система сбора (утилизации) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Перспективная схема водоснабжения Мичуринского сельского поселения

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2026 года.

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция и закольцовка водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 41,51 млн. руб.

  - Перспективная схема водоотведения Мичуринского сельского поселения

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция сети водоотведения, реконструкция КНС, реконструкция КОС, капитальный ремонт объекта по обработке осадков, установка современных приборов контроля и управления технологическими процессами на КОС. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоотведения, потребуется 9,55 млн. руб.

  - Перспективная схема обращения с ТБО

Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты.

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка.

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость еѐ разработки определена "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки территории должна содержать:

-сведения о МО и природно-климатических условиях;

-материалы по существующему состоянию и развитию МО на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

-материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

-расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

-расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Схема санитарной очистки территории может разрабатываться администрацией муниципального образования без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат.

В рамках реализации схемы предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме утилизации ТБО, потребуется 5,00 млн. руб.

  - Перспективная схема теплоснабжения

Теплоснабжение Муниципального Образования Мичуринского сельского поселения осуществляется от двух котельных: Административной котельной №18 и котельной ООО "Агроном эплпрод".

Основной производитель тепловой энергии Мичуринское сельское поселение осуществляет эксплуатацию одной котельной, а также обслуживает и производит ремонт котельной и тепловых сетей. Суммарная установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Суммарная протяжённость тепловых сетей 9,636 км, диаметром от 50 до 200 мм. Тепловые сети двух трубные тупиковые. С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет 80- 100%. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование.

На расчетный срок планируется подключить детский сад. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 22,38 млн. руб.

  - Перспективная схема электроснабжения

Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ОАО «Кубаньэнергосбыт». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2025 года.

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция и строительство подстанции (ПС 110/10 кВ) и строительство ВЛ-110 кВ. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме электроснабжения, потребуется 14,70 млн. руб.

  - Перспективная схема газоснабжения

Мощности существующих АГРС ООО «Газпром трансгаз-Кубань» Динская и Первореченская не обеспечат газом всех потребителей, подключенных и подключаемых на перспективу. По достижении часовой нагрузки на АГРС Динская и АГРС Первореченская необходима их реконструкция, на которую понадобится 8,40 млн. руб.

  - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Мичуринского сельского поселения Динского района на 2016 – 2026 года.

Таблица 34

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 –2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети | 40140,00 | 0 | 4014,00 | 4014,00 | 4014,00 | 4014,00 | 24084,00 |
| 2 | Установка частотных преобразователей | 375,00 | 0 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 225,00 |
| 3 | Проект водоснабжения | 1000,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
|  | Итого: | 41515,00 | 0 | 4151,50 | 4151,50 | 4151,50 | 4151,50 | 24909,00 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция КНС | 1254,00 | 0 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 752,40 |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений | 975,00 | 0 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 585,00 |
| 6 | Реконструкция канализационной сети | 6120,00 | 0 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 3672,00 |
| 7 | Прочие нужды | 1200,00 | 0 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 720,00 |
|  | Итого: | 9549,00 | 0 | 954,90 | 954,90 | 954,90 | 954,90 | 5729,40 |

  - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Мичуринского сельского поселения Динского района на 2016 – 2026 года.

Таблица 35

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 –2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена котлов | 1380,00 | 0 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 828,00 |
| 2 | Реконструкция сети | 12925,00 | 0 | 1292,50 | 1292,50 | 1292,50 | 1292,50 | 7755,00 |
| 3 | Строительство блочно-модульных котельных | 8000,00 | 0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4800,00 |
| 4 | Замена насосов | 75,00 | 0 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 45,00 |
|  | Итого: | 22380,00 | 0 | 2238,00 | 2238,00 | 2238,00 | 2238,00 | 13428,00 |

  - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Мичуринского сельского поселения Динского района на 2016 – 2026 года.

Таблица 36

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 –2026 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 |  | Строительство ВЛ-10-35-110 кВ | 1010,00 | 0 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |  | 202,00 |
| 3 |  | Реконструкция сетей электроснабжения | 3600,00 | 0 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  | 720,00 |
| 4 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ | 8200,00 | 0 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 | 1640,00 |  | 1640,00 |
| 5 |  | Строительство ж/б опор | 1890,00 | 0 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |  | 378,00 |
|  |  | Итого: | 14700,00 | 0 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 |  | 2940,00 |

  - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Мичуринского сельского поселения Динского района на 2016 – 2026 года.

Таблица 37

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 –2026 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Строительство ГРПШ |  | 8400,00 | 0 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 5040,00 |  |
|  | Итого: |  | 8400,00 | 0 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 5040,00 |  |

  - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТБО Мичуринского сельского поселения Динского района на 2016 – 2026 года.

Таблица 38

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 –2026 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Приобретение мусоровозного транспорта |  | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого: |  | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

  - ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2025 года отражена в таблице 39.

Таблица 39

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 41515,00 | 0 | 4151,50 | 4151,50 | 4151,50 | 4151,50 | 24909,00 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 41515,00 | 0 | 4151,50 | 4151,50 | 4151,50 | 4151,50 | 24909,00 |
| Мероприятия в сфере водоотведения | БС | 9549,00 | 0 | 954,90 | 954,90 | 954,90 | 954,90 | 5729,40 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 9549,00 | 0 | 954,90 | 954,90 | 954,90 | 954,90 | 5729,40 |
| Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 8400,00 | 0 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 5040,00 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 8400,00 | 0 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 5040,00 |
| Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 14700,00 | 0 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14700,00 | 0 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 |
| 5. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС | 22380,00 | 0 | 2238,00 | 2238,00 | 2238,00 | 2238,00 | 13428,00 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 22380,00 | 0 | 2238,00 | 2238,00 | 2238,00 | 2238,00 | 13428,00 |
| 6. Мероприятия в сфере утилизации ТБО | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 5000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 5000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |

| ВСЕГО, в том числе: |  | 101544,00 | 0 | 9654,40 | 14654,40 | 9654,40 | 9654,40 | 57926,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БС - бюджетные средства |  | 96544,00 | 0 | 9654,40 | 9654,40 | 9654,40 | 9654,40 | 57926,40 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 5000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования Программы на 2016-2026 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

  - Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2015 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мичуринское сельское поселения Динского района на 2016-2026 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования Мичуринское сельское поселения Динского района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселения Динского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования Мичуринское сельское поселения Динского района в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мичуринского сельского поселения Динского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.